АДМИНИСТРАЦИЯ

# АНУЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 06.12.2024 | с. Анучино | № | 1226 |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении программы производственного контроля

качества питьевой воды источников нецентрализованного водоснабжения, находящихся в собственности Анучинского муниципального округа Приморского края на 2025 - 2029 годы

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», руководствуясь Уставом Анучинского муниципального округа, администрация Анучинского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить программу производственного контроля качества питьевой воды источников нецентрализованного водоснабжения, находящихся в собственности Анучинского муниципального округа Приморского края на 2025 - 2029 годы (прилагается).

2. Аппарату администрации (Бурдейной) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Анучинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Анучинского муниципального округа И.В. Дубовцева.

Глава Анучинского

муниципального округа                                                             С.А. Понуровский

| # СОГЛАСОВАНО: # Территориальный отдел # Управления Роспотребнадзора по # Приморскому краю в г.Арсеньеве # «___»____________2024г. # ____________М.М. Вязовик | # УТВЕРЖДАЮ: Глава Анучинского муниципального округа Приморского края «___»________2024г. _____________С.А. Понуровский |
| --- | --- |

Программа производственного контроля

качества питьевой воды источников нецентрализованного водоснабжения, находящихся в собственности Анучинского муниципального округа Приморского края на 2025 - 2029 годы

# 1. Общие положения

1.1. Программа производственного контроля качества питьевой воды источников нецентрализованного водоснабжения, находящихся в собственности Анучинского муниципального округа Приморского края на 2025 - 2029 годы (далее - ППК) разработана в соответствии:

- с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.01.2015 № 10 «О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды»;

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 13.07.2001 № 18 «О введении в действие Санитарных правил - СП 1.1.1058-01» «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением Санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

1.2. ППК, включает в себя комплекс мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и повышение надёжности источников и систем питьевого водоснабжения. Программа основывается на анализе состояния и основных тенденций развития систем водоснабжения, учете основных проблем, требованиях обеспечения населения питьевой водой в соответствии с нормами, предъявляемыми к показателям качества питьевой  воды.

1.3. ППК утверждается сроком на 5 (пять) лет.

# 2. Цель производственного контроля

2.1. Производственный контроль осуществляется в целях обеспечения качества и безопасности воды в бактериологическом и физическом отношении, безвредности воды по химическому составу, благоприятности органолептических и других свойств воды для человека, при нецентрализованном водоснабжении и включает в себя:

а) отбор проб воды;

б) проведение лабораторных исследований и испытаний на соответствие воды установленным требованиям;

в) контроль за выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в процессе водоснабжения.

- Задачи производственного контроля

  - Выполнение требований законодательства в области обеспечения санитарно – эпидемиологического благополучия населения;

  - Улучшение обеспечения населения питьевой водой требуемого качества;

  - Сохранение качества питьевой воды;

  - Предотвращение бактериального и химического загрязнения питьевой воды;

  - Предупреждение заболеваемости населения инфекциями, передающимися водным путем, а также профилактики возможных интоксикаций.

- План отбора проб питьевой воды

  - Минимальное количество исследуемых проб воды позволяющее обеспечить равномерность получения информации о качестве воды в течение года, принимается: для подземных источников - 4 пробы в год, отбираемых в каждый сезон (весенний, летний, осенний, зимний).

- Перечень показателей, по которым осуществляется контроль

  - Количество и периодичность отбора проб воды для лабораторных исследований устанавливаются с учетом таблицы 1.

Таблица 1

| Виды показателей | Количество проб в течение одного года, не менее |
| --- | --- |
|  | для подземных источников: |
| Микробиологические | 4 (по сезонам года) |
| Паразитологические | не проводятся |
| Органолептические | 4 (по сезонам года) |
| Обобщенные показатели | 4 (по сезонам года) |
| Неорганические и органические вещества | 1 |
| Радиологические | 1 |

5.2. Производственный контроль качества питьевой воды проводится по микробиологическим и органолептическим показателям с частотой, указанной в таблице 2, зависящей от количества обслуживаемого населения.

# Таблица 2

| Количество обслуживаемого населения, тысяч человек | Количество проб в месяц |
| --- | --- |
| до 10 | 2 |
| 10 - 20 | 10 |
| 20 - 50 | 30 |
| 50 - 100 | 100 |
| более 100 | 100 + 1 проба на каждые 5 тысяч человек, свыше 100 тысяч населения |

# 5.3.Санитарно-микробиологические и паразитологические показатели безопасности воды систем нецентрализованного питьевого водоснабжения устанавливаются с учетом таблицы 3.

Таблица 3

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Основные показатели

| Общее микробное число (ОМЧ) (37 1,0) °C | КОЕ/см3 | Не более 100 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Обобщенные колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | Отсутствие |  |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | Отсутствие | определяется до 01.01.2022 |
| E. coli | КОЕ/100 см3 | Отсутствие | определяется с 01.01.2022 |
| Энтерококки | КОЕ/100 см3 | Отсутствие | определяется с 01.01.2022 |
| Колифаги | БОЕ/100 см3 | Отсутствие |  |
| Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов | Определение в 50 дм3 | Отсутствие |  |
| Дополнительные показатели |  |  |  |
| Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы | Определение в 1 дм3 | Отсутствие |  |
| Возбудители кишечных инфекций вирусной природы | Определение в 10 дм3 | Отсутствие |  |

Дополнительные показатели определяются в случае превышения допустимых уровней загрязнения одного или более основных показателей, а также по эпидемическим показаниям.

5.4.Лабораторные исследования проводятся с привлечением организации, аккредитованной в установленном порядке на основании договора на оказание услуг – отбор проб для проведения исследований.

Наименование организации: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Арсеньеве».

Местонахождение организации: 692331, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 11; тел/факс 8/42361/4-33-77; 4-41-82; Е-mail  arsenyev@fguzpk.ru

- Объекты производственного контроля

  - Объектами производственного контроля являются источники нецентрализованного водоснабжения - шахтные колодцы различных конструкций и глубины.

# Шахтные колодцы предназначены для получения подземных вод из первого от поверхности безнапорного водоносного пласта.

Ствол колодцев выполнен из: деревянных брусьев, брёвен, ЖБИ труб или ЖБИ колец.

Оголовки колодцев, выступающие на поверхность, оснащены крышками или навесом, предназначенные для защиты источника от попадания грязи, осадков и вандализма. С внешней стороны верхней части шахты по периметру оголовка  выполнен глиняный замок с отмосткой, что  предохраняет источник от попадания грунтовых вод, защищает швы от деформации, а также отвода талых и дождевых вод у поверхности горловины. Вокруг по периметру колодцев покрытие на всей площади грунтовое, озеленение естественное. Оборудованы места для ведер.

7. Пункты отбора проб

# 7.1. Пункты отбора проб - источники нецентрализованного водоснабжения, находящиеся в собственности Анучинского муниципального округа (Приложение 1).

# 8. Перечень форм учета и отчетности

8.1. Договоры на проведение производственного контроля качества питьевой воды.

8.2. Журнал учета проведения производственной контроля качества питьевой воды.

8.3. Календарный график отбора проб питьевой воды.

8.4. Протоколы лабораторных исследований проб питьевой воды.

# 9. Перечень должностных лиц (работников),

на которых возложены функции по осуществлению

производственного контроля

9.1. Производственный контроль осуществляется уполномоченными лицами администрации Анучинского муниципального округа. Уполномоченные лица администрации Анучинского муниципального округа предоставляют информацию о результатах производственного контроля по запросам органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

# Уполномоченные лица администрации Анучинского муниципального округа - начальники территориальных отделов (Анучинский, Виноградовский, Гражданский, Чернышевский) управления жизнеобеспечения администрации Анучинского муниципального округа (далее - уполномоченные лица).

# 10. Перечень возможных аварийных ситуаций, создающих угрозу

санитарно-эпидемиологическому благополучию населения

10.1. При возникновении аварийной ситуации, которая приводит или может привести к ухудшению качества питьевой воды и условий водоснабжения населения, уполномоченные лица немедленно принимают меры по их устранению и информирует об этом территориальный орган, уполномоченный осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, путем телефонной связи.

10.2. Контроль за качеством воды должен соответствовать местной санитарно-эпидемиологической обстановке и быть тесно связан с проводимыми в населенном месте санитарными мероприятиями.

10.3. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Арсеньеве»  осуществляют плановый или выборочный контроль за качеством воды колодцев  общего пользования, а также контроль по разовым заявкам от пользователей.

Стойкое ухудшение качества воды по микробиологическим показателям в ряде повторно отобранных проб требует установления его причины и устранения.

Мероприятия по устранению ухудшения качества воды включают в себя чистку, промывку и при необходимости профилактическую дезинфекцию.

Если не удалось выявить или ликвидировать причину ухудшения качества воды, или мероприятия по устранению ухудшения качества воды не привели к стойкому улучшению ее качества по микробиологическим показателям, вода в колодце должна постоянно обеззараживаться специальными препаратами.

При стойком химическом загрязнении воды следует принимать решение о ликвидации водозаборного сооружения.

10.4. При неблагоприятной эпидемической обстановке в населенном месте или при необходимости использования по местным условиям грунтовых вод, недостаточно защищенных с поверхности, о чем свидетельствует существенное увеличение дебита колодца  в короткое время после выпадения осадков, вода в колодце должна подвергаться обеззараживанию постоянно или на определенный, согласованный с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Арсеньеве»   срок.

Дезинфекция и контроль за эффективностью обеззараживания воды в колодце проводится ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Арсеньеве»  в установленные им сроки.

Приложение 1

Пункты отбора проб

| № п/п | Название пункта отбора проб | Адрес пункта отбора проб |
| --- | --- | --- |
|  | шахтный колодец | с. Анучино, ул. Пушкина, 9 |
|  | шахтный колодец | с. Анучино, ул. Пушкина, 31 |
|  | шахтный колодец | с. Анучино, ул. 50 лет ВЛКСМ, 31 |
|  | шахтный колодец | с. Анучино, перекресток ул. Арсеньева - ул. Скобликова |
|  | шахтный колодец | с. Анучино, перекресток ул. Комсомольской -ул.Чкалова |
|  | шахтный колодец | с. Анучино, ул. Горького, 46 |
|  | шахтный колодец | с. Анучино, ул. Ленинская, 33 |
|  | шахтный колодец | с. Анучино, ул. Ленинская, 5 |
|  | шахтный колодец | с. Орловка, ул. Лесная |
|  | шахтный колодец | п. Тигровый, ул. Центральная |
|  | шахтный колодец | с. Старогордеевка, ул. Ленинская, 3 |
|  | шахтный колодец | с. Старогордеевка, ул. Ленинская ,33 |
|  | шахтный колодец | с. Шекляево, ул. Арсеньева, 24 |
|  | шахтный колодец | с. Шекляево, ул. Арсеньева, 39 |
|  | шахтный колодец | с. Шекляево, ул. Школьная,12 |
|  | шахтный колодец | с. Шекляево, ул. Даманская, 4 |
|  | шахтный колодец | с. Шекляево, ул. Ключевая,3 |
|  | шахтный колодец | с. Новогордеевка, ул. Лесная, 1 |
|  | шахтный колодец | с. Новогордеевка, ул. Лесная, 2 |
|  | шахтный колодец | с. Новогордеевка, пер. Таежный, 2 |
|  | шахтный колодец | с. Новогордеевка, ул. Стрельникова, 8 |
|  | шахтный колодец | с. Новогордеевка, ул. Стрельникова, 14 |
|  | шахтный колодец | с. Новогордеевка, ул. Стрельникова, 19 |
|  | шахтный колодец | с. Новогордеевка, ул. Пионерская, 7 |
|  | шахтный колодец | с. Новогордеевка, ул. Ленинская, 1 |
|  | шахтный колодец | с. Новогордеевка,ул. Ленинская, 8 |
|  | шахтный колодец | с. Новогордеевка,ул. Молодежная, 8 |
|  | шахтный колодец | с. Новогордеевка,ул. Молодежная, 21 |
|  | шахтный колодец | с. Новогордеевка, ул. Озерная, 3 |
|  | шахтный колодец | с. Новогордеевка, ул. Партизанская, 4 |
|  | шахтный колодец | с. Новогордеевка, ул. Партизанская, 10 |
|  | шахтный колодец | с. Новогордеевка, ул. Партизанская, 15 |
|  | шахтный колодец | с. Новогордеевка, ул. Луговая, 10 |
|  | шахтный колодец | с. Новогордеевка, ул. Луговая,4 |
|  | шахтный колодец | с. Новогордеевка, ул. Гагарина, 13 |
|  | шахтный колодец | с.Таежка,ул. Советская, 13 |
|  | шахтный колодец | с. Таёжка, ул. Советская, 30 |
|  | шахтный колодец | с. Таёжка, ул. 1 Мая, 5 |
|  | шахтный колодец | с. Ауровка, ул. Ленинская, 9 |
|  | шахтный колодец | с. Еловка, ул. Зеленая, 13 |
|  | шахтный колодец | с. Еловка, ул. Лазо, 4 |
|  | шахтный колодец | с. Еловка, ул. Центральная, 14 |
|  | шахтный колодец | с. Еловка, ул. Зеленая, 36 |
|  | шахтный колодец | с. Еловка, ул. Ключевая, 8 |
|  | шахтный колодец | с. Еловка, пер. Школьный, 1а |
|  | шахтный колодец | с. Еловка, пер. Таежный, 3 |
|  | шахтный колодец | с. Муравейка, пер. Луговой, 1 |
|  | шахтный колодец | с. Муравейка, ул. Заречная, 20 |
|  | шахтный колодец | с. Муравейка, ул. Лесная, 25 |
|  | шахтный колодец | с. Смольное, ул. Угловая, 13 |
|  | шахтный колодец | с. Смольное, ул. Торговая, 6 |
|  | шахтный колодец | с. Смольное, ул. Центральная, 6 |
|  | шахтный колодец | с. Смольное, ул. Центральная, 11 |
|  | шахтный колодец | п. Скворцово, ул. Лесная,8 |
|  | шахтный колодец | с. Гражданка, ул. Лазо, 1 |
|  | шахтный колодец | с. Гражданка, ул. Луцкого, 5 |
|  | шахтный колодец | с.Пухово, ул. Беговая, 27 |
|  | шахтный колодец | с.Пухово, ул. Беговая, 4 |
|  | шахтный колодец | с.Пухово, ул. Школьная, 39 |
|  | шахтный колодец | с.Пухово, ул. Садовая, 6 |
|  | шахтный колодец | с.Пухово, ул. Беговая, 11 |
|  | шахтный колодец | с.Пухово, ул. 2-ая Озерная, 5 |
|  | шахтный колодец | с.Новопокровка, ул. Советская, 17 |
|  | шахтный колодец | с.Новопокровка, ул. Советская, 40 |
|  | шахтный колодец | с.Лугохутор, ул. Зеленая, 4 |
|  | шахтный колодец | п. ЛЗП-3, ул. Советская, 35 |
|  | шахтный колодец | с. Чернышевка, ул. Садовая, 7 |
|  | шахтный колодец | с. Чернышевка, ул. Советская, 7 |
|  | шахтный колодец | с. Чернышевка, ул. Партизанская, 56 |
|  | шахтный колодец | с.Новотроицкое,ул. Нагорная, 3 |
|  | шахтный колодец | с.Новотроицкое,ул. Луговая, 7 |
|  | шахтный колодец | с.Новотроицкое, ул. Центральная, 23 |
|  | шахтный колодец | с.Корниловка, ул. Советская, 28 |
|  | шахтный колодец | с.Корниловка, ул. Октябрьская, 28 |
|  | шахтный колодец | с.Тихоречное, ул. 56, км |