АДМИНИСТРАЦИЯ

АНУЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.08.2024                                       с. Анучино                                   № 801

О порядке производства земляных работ 
на территории Анучинского муниципального округа 
Приморского края

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях сохранности и обеспечения бесперебойной работы подземных и наземных сетей и коммуникаций, повышения ответственности должностных лиц, производственного персонала, строительных, ремонтных и эксплуатационных организаций за соблюдением требований нормативных документов при производстве земляных работ, связанных с эксплуатацией, ремонтом, переустройством подземных и надземных сооружений, установкой средств наружной рекламы и иных видов работ, усилением роли технического и авторского надзора, улучшения содержания территорий, своевременного и качественного восстановления нарушенного благоустройства, на основании Устава Анучинского муниципального округа Приморского края, администрация Анучинского муниципального округа Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Создать комиссию по контролю за производством земляных работ на территории Анучинского муниципального округа и утвердить ее состав по должностям (Прилагается).

- Утвердить правила производства земляных работ на территории Анучинского муниципального округа (Прилагается).

- Обязать предприятия, ИП и лиц, ответственных за участок землепользования при производстве земляных работ и проектировании строго руководствоваться Правилами производства земельных работ и техническими условиями.

- Признать утратившими силу Постановление администрации Анучинского муниципального района от 22.01.2013 г. № 13 «О порядке производства земельных работ на территории Анучинского муниципального района»;

- Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Анучинского муниципального округа Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Дубовцева И.В. заместителя главы администрации Анучинского муниципального округа.

Глава Анучинского

муниципального округа                                                             С.А. Понуровский

УТВЕРЖДЕННО:

Постановлением

администрации Анучинского

муниципального округа

Приморского края

от 26.08.2024 г. № 801

СОСТАВ

комиссии по контролю за производством земляных работ 
на территории Анучинского муниципального округа Приморского края

(по должностям)

Председатель:

- Заместитель главы администрации Анучинского муниципального округа.

Заместитель председателя:

- Начальник управления градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации Анучинского муниципального округа.

Секретарь:

- Начальник отдела архитектуры и градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации Анучинского муниципального округа.

Члены:

- Начальник управления жизнеобеспечения администрации Анучинского муниципального округа;

- Начальник территориального отдела управления жизнеобеспечения администрации Анучинского муниципального округа;

- Директор МУП «Анучинское ЖКХ»;

- Главный специалист 1-го разряда отдела архитектуры и градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации Анучинского муниципального округа;

- Начальник ОАО «ДРСК» филиал Анучинский ДАЛЬЭНЕРГО;

- Начальник теплового района «Анучинский» Арсеньевского филиала КГУП «Примтеплоэнерго»;

- Ведущий инженер СЦ Центральный ПАО междугородней и международной электрической связи «Ростелеком» Арсеньевский ГУЭС;

- Главный инженер филиала «Арсеньевский» АО «Примавтодор».

С П И С О К

Предприятий и организаций, имеющих по Анучинскому муниципальному округу землеройную технику:

1. АО «Приморское автодорожное ремонтное предприятие» филиал «Арсеньевский» (Анучинский МО, с. Анучино, ул. Чкалова, 53):

а. Экскаватор HYUNDAI ROBEX 180;

б. Бульдозер HBXG TY 165 – 2 ед.;

в. Бульдозер Шантуй 32;

2. Анучинский филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Управления мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Приморскому и Хабаровскому краям» (Анучинский МО, 
с. Анучино, ул. Петровского, 53):

а. Экскаватор гусеничный ТХ-300;

б. Бульдозер ДТ75 ДРС4;

в. Бульдозер ВДЗ-42.

3. КГУП «Примтеплоэнерго» Арсеньевский филиал Тепловой район «Анучинский» (Анучинский МО, с. Анучино, ул. Горького, 37):

а. Экскаватор ЭО 2621В2;

б. Бульдозер ДЗ-42;

4. СХПК «Восход» (Анучинский МО, с. Чернышевка, ул. Партизанская, 58):

а. Экскаватор DOOSAN DX160W$

УТВЕРЖДАЮ

Глава Анучинского муниципального округа

С.А. Понуровский

от 26.08.2024 № 801

# ПРАВИЛА

# ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ АНУЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## 1.1. Правила производства земляных работ в Анучинском муниципальном округе (далее - Правила) устанавливают порядок производства земляных работ в муниципальном округе и обязательны для выполнения физическими, должностными и юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющими проведение земляных работ.

1.2. Земляные работы - работы, связанные со строительством, эксплуатацией, прокладкой, реконструкцией, выноской, переустройством инженерных сетей и коммуникаций, ремонтом подземных и надземных сооружений, железнодорожных путей, транспортных пересечений, пешеходных переходов, коллекторов; установкой некапитальных (движимых) объектов; устройством стационарных и временных ограждений; строительством, реконструкцией, ремонтом дорог, тротуаров, внутриквартальных территорий, зеленых зон; устройством парковок, 
стоянок; установкой средств наружной рекламы; бурением скважин, рытьем шурфов; благоустройством, и иные работы, влекущие нарушение благоустройства территории Анучинского муниципального округа.

## 1.3. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляет отдел архитектуры и градостроительства, управления градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации Анучинского муниципального округа.

## 2. ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

## 2.1. Прокладка и переустройство подземных и надземных сооружений могут осуществляться открытым и закрытым способом. Применение конкретного способа прокладки должно определяться в каждом отдельном случае проектом, с учетом местных условий.

## При необходимости прокладки на одной улице (проезде) нескольких подземных коммуникаций ее следует предусматривать в зависимости от технических возможностей и экономической целесообразности в специальных проходных коллекторах или совмещать в одной траншее.

## Примечание: в отдельных случаях, при соответствующем технико-экономическом обосновании и согласовании с соответствующими службами и организациями, на свободных от застройки территориях допускается наземная прокладка инженерных сетей на опорах по постоянной (или временной) трассе.

## 2.2. Прокладка и переустройство подземных и надземных сооружений должны выполняться до начала работ по строительству дорог, проведения благоустройства и озеленения территорий.

## 2.3. Запрещается производить капитальный ремонт дорог до прокладки, переустройства и ремонта подземных и надземных сооружений, если выполнение последних предусмотрено проектом и планом.

## 2.4. Земляные работы должны проводиться по рабочим проектам (рабочей документации, проектам производства работ), согласованным и утвержденным в установленном порядке с соблюдением действующих строительных норм, правил и иных нормативных актов по проектированию, строительству и эксплуатации подземных и надземных инженерных сооружений.

## 2.5. Эксплуатационные организации при эксплуатации подземных сооружений обязаны содержать крышки люков смотровых колодцев и камер на проезжей части улиц и тротуарах на одном уровне с дорожными покрытиями. В случае если перепад отметок превышает 10 см, ими должны быть приняты меры по исправлению дефектов.

## Укладка асфальтобетона по крышкам инженерных колодцев и сооружений запрещается.

## 2.6. При проведении земляных работ в зоне зеленых насаждений и других местах, где имеется плодородный слой растительной земли, необходимо предусмотреть срезку этого слоя, извлечение торфа и использование его для озеленения и последующего восстановления плодородия почвы.

## 2.7. Прокладка и переустройство подземных сооружений на улицах и площадях с усовершенствованным дорожным покрытием, интенсивным движением транспорта и пешеходов должны осуществляться закрытым способом.

## 2.8. Каждое место разрытия в соответствии с проектом производства работ, согласованным с заинтересованными организациями, ограждается забором (щитами) установленного образца и оборудуется дорожными знаками стандартного типа. В вечернее и ночное время места разрытий освещаются.

## Ограждение должно быть в исправном состоянии, иметь эстетичный внешний вид, быть сплошным и предотвращать попадание посторонних на стройплощадку и разрытые траншеи. Места прохода людей через траншеи оборудуются пешеходными мостиками, освещенными в ночное время. При производстве работ вблизи проезжей части должна быть обеспечена видимость для водителей транспортных средств и пешеходов.

## 2.9. Запрещается размещение материалов, сырья, грунта, конструкций, строительного мусора и других отходов производства и потребления на крышках люков, камер, решетках дожде приемных колодцев, придорожных лотках, зеленых насаждениях и в иных не установленных местах.

## 2.10. Производство земляных работ в зоне расположения подземных коммуникаций (электрокабели, кабели связи и т.п.) допускается только с письменного разрешения соответствующих организаций, ответственных за эксплуатацию этих коммуникаций. К разрешению должен быть приложен план (схема) с указанием расположения коммуникаций, составленный на основании исполнительных чертежей.

## 2.11. Земляные работы в зоне нахождения подземных сооружений и коммуникаций должны проводиться под наблюдением представителей соответствующих эксплуатационных организаций и заказчика, которому выдан ордер, и определять на месте границы разработки грунта вручную.

## 2.12. В местах интенсивного движения транспорта и пешеходов должны соблюдаться указанные в проекте производства работ порядок и очередность выполнения работ, обеспечивающих безопасность движения транспорта и пешеходов.

## 2.13. Восстановление благоустройства должно производиться сразу после окончания работ в соответствии с Правилами благоустройства Анучинского муниципального округа.

## При установке средств наружной рекламы, фундаменты конструкций должны заглубляться в уровень с покрытием.

## 2.14. При прокладке, реконструкции, выноске, ремонте инженерных сетей вдоль проезжей части дорог, тротуаров восстановление асфальтового покрытия производится на всю ширину проезжей части дороги и тротуаров протяженностью по всей длине производства работ.

## 2.15. Восстановление дорожных покрытий в зимний период должно выполняться по специально разработанному проекту производства работ, обеспечивающему необходимое качество устройства основания. Заказчик (генподрядчик), ведущий земляные работы, несет ответственность за качество засыпки траншей и устройства основания.

## 2.16. Организации (заказчик, балансодержатель), производящие работы, обязаны в местах перехода улиц, дорог, тротуаров, внутриквартальных территорий с асфальтобетонным покрытием в течение двух лет, после завершения работ контролировать состояние объекта и в случае возникновения просадок (провалов) немедленно их ликвидировать.

## 2.17. Заказчик (генподрядчик), производящий работы, обязан восстановить в полном объеме нарушенное в процессе производства благоустройство.

## 2.18. Запрещается в охранной зоне подземных сооружений (водонесущие коммуникации, кабельные линии):

## - установка временных сооружений: гаражей, павильонов, сараев, складских и других аналогичных объектов;

## - складирование строительных материалов и конструкций, грунта, снега и других отходов.

## 2.19. Выполнение исполнительной топографической съемки, составление и оформление исполнительных чертежей на построенные подземные сооружения должно производиться в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.

## 2.20. Ответственность за правильность составления и своевременное представление исполнительных чертежей на проложенные подземные сооружения несут руководители строительных организаций и должностные лица, ответственные за производство работ.

## 3. ПРОИЗВОДСТВО АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

## 3.1. Производство земляных работ в зоне расположения инженерных коммуникаций и сооружений с целью устранения аварий, произошедших при эксплуатации или проведении ремонтных работ, осуществляется эксплуатационной организацией в любое время без согласования с собственниками, владельцами и пользователями земельных участков после уведомления администрации Анучинского муниципального округа.

## О предстоящих работах по устранению аварий уведомляются собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на которых произошла авария.

## 3.2. Восстановление благоустройства в местах разрытия производится сетедержателем. Восстановление нарушенного дорожного покрытия должно быть выполнено в течение 24 часов после окончания аварийных работ вне зависимости от времени года для обеспечения безаварийного движения автотранспорта и механизированной уборки.

## 3.3. Производство плановых работ под видом аварийных запрещается.

## 4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

## 4.1. Производство земляных работ осуществляется на основании разрешения.

## 4.2. Ордер на производство земляных работ выдается отделом архитектуры и градостроительства управления градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации Анучинского муниципального округа на основании заявления заказчика (генподрядчика) и контролируется комиссией по контролю за производством земляных работ.

## 4.3. Отдел архитектуры и градостроительства управления градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации Анучинского муниципального округа вправе отказать заказчику (генподрядчику) в выдаче разрешения на выполнение земляных работ в случаях:

## - наличия в предъявленном комплекте документов и материалов недостоверной и искаженной информации;

## - несоответствия представленных документов предъявляемым требованиям;

## - обнаружения ошибок, содержащихся в проектной документации или проекте производства работ, которые могут привести к авариям на объекте, вредным воздействиям на здоровье людей и окружающую природную среду, и не обеспечивающих технологический порядок производства работ.

## 4.4. Для получения разрешения на производство земляных работ заказчик (генподрядчик) обязан представить следующие материалы:

## - проект производства работ, включая работы в зонах расположения кабельных и воздушных линий электропередач и линий связи, транспортных и железнодорожных путей и других ответственных сооружений, с указанием сроков производства работ, ограждаемых территорий и мероприятий по сохранности подземных и надземных сооружений, зеленых насаждений, расположенных в зоне выполнения работ, согласованный с соответствующими эксплуатационными организациями в части методов ведения работ и утвержденный главным инженером строительной организации;

## - заявку на получение разрешения;

## - рабочую документацию, рабочие проекты, графики производства работ, согласованные в установленном порядке и имеющие штамп заказчика;

## - разрешение на строительство (в необходимых случаях - и на капитальный ремонт) по объектам недвижимости;

## - схему организации движения городского транспорта и пешеходов на период проведения ремонтных работ, согласованную с заинтересованными организациями, а при производстве работ на центральных улицах и основных магистралях поселений - схематический чертеж мест разрытий;

## - план мероприятий по защите и восстановлению зеленых насаждений в зоне строительства.

## 4.5. Если проектом предусмотрено производство земляных работ в отношении нескольких инженерных сетей или коммуникаций, то разрешение выдается на производство земляных работ по каждой сети или коммуникации.

## 4.6. В разрешении указываются:

## - фамилия, имя, отчество, должность лица, ответственного за ведение работ;

## - срок действия разрешения;

## - наименование и адреса организации-заказчика и организации, производящей земляные работы (подрядчика);

## - организации, представители которых должны быть вызваны на место до начала земляных работ для уточнения местоположения действующих подземных сооружений и других требований, вытекающих из настоящих Правил. Вызов передается не позднее, чем за три дня до начала работ.

## 4.7. Разрешение выдается на срок согласно договору, составленному с учетом графика производства работ.

## Если работы в сроки, указанные в разрешении, не могут быть окончены, заказчик (генподрядчик) обязан не позднее, чем за один день до истечения его срока действия согласовать новый график и продлить срок действия разрешения.

## Срок действия разрешения устанавливается исходя из периода времени, необходимого для ремонта (переустройства) объекта или выполнения отдельных видов работ.

## 4.8. Разрешение действительно на указанный в нем вид, объем, срок и место проведения работ. Работы могут проводиться только организацией, указанной в ордере.

## 4.9. Проведение земляных работ на основании разрешения, срок действия которого истек, влечет административную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

## 4.10. В случае внесения изменений или дополнений в проектные решения заказчик (генподрядчик) обязан уведомить об этом соответствующие службы и внести изменения в разрешение.

## 4.11. Отдел архитектуры и градостроительства управления градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации Анучинского муниципального округа имеет право приостановить его действие в случае выявления неоднократных нарушений или однократного грубого нарушения настоящих Правил.

## Срок устранения нарушений, повлекших за собой приостановление действия разрешения, не может превышать одного месяца. Производство земляных работ во время указанного срока запрещено.

## В случае если в установленный срок указанные нарушения не устранены, принимается решение об аннулировании разрешения.

## 4.12. Разрешение может быть аннулировано в случаях систематического нарушения настоящих Правил, невыполнения более двух раз подряд в установленные сроки законных предписаний, а также в случае, предусмотренном пунктом 4.11 настоящих Правил.

## 4.13. Решение о приостановлении действия разрешения или его аннулировании доводится до лица, в отношении которого принято решение, в письменной форме с мотивированным обоснованием такого решения не позднее, чем через три дня после его принятия. В случае приостановления действия или аннулировании разрешения средства, потраченные на его оформление, не компенсируются.

## 4.14. При переходе прав и обязанностей от заказчика (генподрядчика) иным лицам разрешение и договор на производство земляных работ подлежат перерегистрации.

## 5. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ВОССТАНОВЛЕННОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА

## 5.1. Восстановленное благоустройство принимается от заказчика (генподрядчика) по акту.

## 5.2. В акте отражаются все элементы восстановленного благоустройства. Объем и качество восстановления нарушенного благоустройства должны соответствовать техническим условиям, проекту производства работ, проекту восстановления благоустройства и дополнительным требованиям по устранению недостатков, выявленных в процессе производства работ.

## 5.3. При невозможности восстановления нарушенного благоустройства (малых архитектурных форм, зеленых насаждений, асфальтобетонного покрытия) в зимний период (с 15 ноября по 1 мая) действие разрешения приостанавливается оформлением акта приемки работ восстановленного благоустройства в зимнем варианте, в котором указывается перечень и объем работ по восстановлению благоустройства в полном объеме, которые Заказчик (генподрядчик) обязан выполнить по окончании зимнего периода.

## 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ

## За нарушение настоящих Правил виновные лица несут административную ответственность в соответствии с действующим законодательством.